МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Національний аерокосмічний університет

«Харківський авіаційний інститут»

Кафедра мехатроніки та електротехніки

Лабораторна робота 1

з дисципліни «Мехатронні системи»

(назва дисципліни)

На тему: Розробити бюджетний підвіс для індустріального обстеження будівель на предмет тепловтрат

Здобувача освіти 359 групи

Ліпницької Д.В.

(прізвище та ініціали студента)

Прийняв:  доцент, к.т.н., доцент

Кочук С.Б.

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

м. Харків – 2025

План

- Основна мета:

  - виконувати інспекцію будівель на наявність тепловтрат;

  - забезпечувати стабільність зображення під час польоту дрона;

  - отримувати якісні відео/фото як з RGB, так і з тепловізійної камери.

- Базові вимоги до підвісу:

  - двоступенева стабілізація (по двох осях: pitch, roll);

  - сумісність із двома типами камер (RGB + тепловізор);

  - можливість переключати сигнали від різних камер;

  - невелика вага (щоб не зменшити час польоту дрона);

  - бюджетність (мінімізація вартості без втрати якості).

- Вимоги до керування:

  - плата керування підвісом повинна підтримувати SBus та UART інтерфейси;

  - потрібна сумісність із польотним контролером, який може мікшувати два AV-сигнали.

- Умови застосування:

  - обстеження будівель у міських умовах;

  - робота при різних температурах та рівнях освітлення;

  - відсутність критичних вібрацій і розмиття зображення.

- ОЧІКУВАНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВІЗІЙНОЇ КАМЕРИ

Мета: отримувати інформативні термальні знімки/карти для виявлення тепловтрат на фасадах і дахах з висоти 30–100 м.

Ключові параметри

- Роздільна здатність матриці (IR):

  - Мінімум: 320 × 240 px — прийнятно для загальної інспекції.

  - Рекомендовано: 640 × 512 px — комфортна роздільна здатність для локалізації витоків.

  - Ідеал: >640 × 512 px або SuperRes-режим.

Чому: вища роздільна здатність дає кращу детекцію дрібних дефектів на висоті.

- NETD (теплова чутливість):

  - Мінімум: < 100 mK (0.1 °C).

  - Рекомендовано: ≤ 50 mK (0.05 °C).

  - Ідеал: ≤ 30 mK.

Чому: нижчий NETD дозволяє розрізняти малі перепади температури, важливо для тепловтрат.

- Радіометричність (ability to output temperature values):

  - Обов’язково в ідеалі — радіометрична (з можливістю калібрування).

  - Мінімум — можливість експортувати термальні кадри для постобробки.

Чому: для точних вимірів і звітів потрібні температурні значення пікселів.

- Оптика / FOV (Field of View) і фокус:

  - Типово: FOV ≈ 25–45° для балансу покриття/деталі.

  - Оптичний zoom — бажано (перевага для фасадних інспекцій).

  - Можливість зміни лінз/фокусування (мін./макс. фокусні відстані).

Чому: FOV визначає, якого масштабу область бачить камера з певної висоти.

- Формат виводу та інтерфейси:

  - Відео (RTSP/HDMI/RAW) і/або серійний (UART) для telemetriy.

  - Підтримка PWM для тригеру/синхронізації, або API для trigger.

  - Підтримка логування на SD або стрімінг на назем. Принаймні UART/USB для скачування даних.

- Вага та габарити:

  - Рекомендовано: ≤ 700 г (щоб вписуватись у цільовий payload).

  - Ідеал (OEM модуль): значно менше — 30–200 г, плюс корпус.

- Параметри живлення:

  - Напруга: 5–24 V (вказати у специфікації), енергоспоживання ~ залежить від модуля.

  - Наявність вбудованого стабілізатора — плюс.

- Діапазон робочих температур:

  - Мінімум: −10…+50 °C.

  - Бажано: −20…+60 °C — для польових умов.

- Додаткові опції:

  - Вбудований RGB (dual-sensor) — великий плюс.

  - GPS/TimeStamp синхронізація кадрів.

  - SDK / API для автоматизації обробки.

Критерії приймання камери

- Роздільна здатність ≥ обраного рівня і NETD ≤ заявленого рівня;

- Камера успішно віддає кадри/дані через обраний інтерфейс (UART/PWM/USB);

- Вага та габарити вкладаються в обмеження підвісу;

- Можливість отримувати радіометричні дані (або експортувати термальні кадри).

- ГІМБАЛ / ПІДВІС — МЕХАНІКА ТА ДВИГУНИ

Мета: стабілізація камери по двох осях (tilt + pan або tilt + roll), мінімальні вібрації, керування через плату з SBus/UART.

Механічні параметри

- Тип: 2-осьовий brushless gimbal (hollow-shaft бажано для пропуску кабелів).

- Матеріали: легкий алюміній (6061) або магній/карбон — для структурної жорсткості і мінімальної ваги.

- Вага власного вузла: ціль ≤ 800 г (без камери).

- Коефіцієнт запасу по payload: мінімум 1.5х від маси камери; краще — 2х (тобто, якщо камера 600 г → підвіс розраховувати на ≥ 900–1200 г робочого навантаження).

  - Параметри для вибору двигуна

- Розмір та тип:

  - Таймінг: спеціалізовані gimbal brushless motors (серія 28–54 мм залежить від потреб).

  - Hollow shaft — бажано.

- Крутний момент (torque):

  - Розрахунок: необхідний torque залежить від відстані від осі до CM та маси камери. Як правило, для payload ~600 г потрібні мікро-до-міні мотори з номінальним крутним моментом, достатнім для тримання ± рухів; практично — орієнтир у характеристиках виробника.

- Струм (робочий / пік):

  - Мотор має витримувати пікові струми при різких маневрах; плата керування повинна мати запас ≥ 1.5–2х від середнього робочого струму мотора.

- Cogging & Vibration: мотор повинен мати низький cogging (без роликів), щоб уникнути деренчання в статичному режимі.

Механічні вимоги до кріплень

- Жорсткі кронштейни з можливістю точно виставити центр мас;

- Антивібраційні демпфери між підвісом і рамою (soft mounts) — робочий хід ~5–10 mm;

- Монтажні отвори узгоджені зі стандартом платформи коптера (або адаптери).

Критерії приймання механіки/моторів

- Підвіс витримує статичне навантаження (payload + ± запас) без деформації;

- Балансування: центр мас вирівняний, статичний кут ≤ 5°;

- Підвіс забезпечує стабільність при симуляції вітру (на землі або під час польоту) відповідно до вимог кутової точності.

- ПЛАТА КЕРУВАННЯ ГІМБАЛОМ ТА ПОЛЬОТНИЙ КОНТРОЛЕР

Мета: плавне та надійне керування осями підвісу, зв’язок з польотним контролером, підтримка SBUS та UART, запас по струму.

  - Плата керування гімбалом (Gimbal controller)

Обов’язкові функції:

- Підтримка UART (Serial) для телеметрії/команд і налаштувань.

- Підтримка SBus (або сумісного) — щоб отримувати команди від пульта через приймач.

- Підтримка PWM входів/виходів для тригеру камер.

- Підтримка PID/advanced tuning (налаштування стабілізації).

- Точність позиціонування (sampling rate) ≥ 100–400 Hz (частота опитування IMU/керування).

- Вбудований драйвер моторів або виходи для зовнішніх ESC (залежить від архітектури).

- Захист від перевантаження і температурне відключення.

Параметри струму:

- Плата повинна витримувати струми для моторів з запасом 1.5–2х; наприклад, якщо мотори пік-струм 5 A → плата повинна мати 8–10 A запасу.

Телеметрія та API:

- Серіальний протокол для зв’язку з FC (MAVLink опціонально, або простий serial протокол SimpleBGC).

- Логи роботи та можливість оновлення прошивки.

  - Польотний контролер (Flight Controller)

Функції:

- Підтримка MAVLink (опціонально) / UART комунікації з гімбалом.

- Виходи для PWM/SBus (для приймача та тригерів).

- Можливість керувати подачею AV сигналів (mixing) — тобто перемикати на ground-station/recorder два AV входи не одночасно. Це може бути реалізовано через зовнішній відеосвіч або контролер відео, але польотний контролер має забезпечувати тригер/команди.

- Стабільність та безпека: failsafe, контролі напруги.

Інтеграція с гімбалом:

- FC має надсилати команди позиціонування гімбалу або simple mode (передача утримання камери), та тригерити камеру (PWM trigger).

Критерії приймання електроніки

- Плата гімбалу приймає та виконує команди via UART/SBus;

- Плата не перегрівається при тестовому навантаженні;

- При симуляції пікових рухів струм не перевищує заявлених граничних значень (є запас);

- FC може відправляти команди тригеру та отримувати статус гімбалу.

4. ТЕСТОВІ КРИТЕРІЇ ТА ПРОЦЕДУРИ

1) Камера

- Статичний тест: зняти статичну тарілку з відомою температурою — перевірити NETD/радіометрію.

- Летючий тест: зняти дах на 50 м — перевірити чіткість, масштаб зображення та наявність рохля (motion blur).

2) Механіка/мотор

- Балансування: встановити камеру, відрегулювати CM, перевірити статичний кут ≤ 5°.

- Динамічний тест: вмикати мотори на різних швидкостях, контролювати струм, виміряти вібрації (акселерометр).

- Вага/вантаж: підвіс витримує payload + 25% запас.

3) Електроніка

- Комунікація: відправити команди на SBus/UART, перевірити відповідь.

- Піковий тест: симуляція різких рухів — перевірити, що плата витримує піковий струм і не перезавантажується.

- Fail-safe: відключити команду — системи переходять у безпечний режим.

- ШАБЛОН ТАБЛИЦІ ТТХ

| Компонент | Параметр | Мінімум | Рекомендовано | Ідеал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Камера (IR) | Роздільна здатність | 320×240 | 640×512 | >640×512 |
| Камера (IR) | NETD | ≤100 mK | ≤50 mK | ≤30 mK |
| Камера (IR) | Радіометрія | опціонально | бажано | обов’язково |
| Камера (IR) | Вага | — | ≤700 g | ≤300 g (OEM) |
| Гімбал | Ося | 2-осьовий | 2-осьовий | 3-осьовий |
| Гімбал | Вага (без камери) | ≤1000 g | ≤800 g | ≤600 g |
| Мотори | Струм (пік) | залежить | запас 1.5× | запас 2× |
| Контролер гімбалу | Sampling rate | ≥100 Hz | ≥200 Hz | ≥400 Hz |
| Інтерфейси |  | SBus + UART | SBus + UART + PWM | SBus + UART + CAN + MAVLink |

Формулювання завдання (Варіант 1)

На основі аналізу потреб замовника можна сформулювати конкретне технічне завдання:

- Призначення підвісу

  - Забезпечення стабілізованого знімання з двох камер (тепловізійної та RGB) під час інспекції будівель.

  - Підвіс має бути сумісним із більшістю комерційних і напівпрофесійних дронів.

- Функціональні вимоги

  - Двоступенева стабілізація (2 осі: pitch та roll).

  - Підтримка роботи з двома камерами одночасно (тепловізійна AV-камера + RGB AV-камера).

  - Передача сигналу з двох камер на польотний контролер із можливістю мікшування.

  - Захист камер від вібрацій та розмиття.

- Технічні вимоги

  - Вага підвісу: мінімальна (щоб не знижувати тривалість польоту).

  - Габарити: компактні (для використання на дронах малого та середнього класу).

  - Живлення: від основної батареї дрона (через перетворювач).

  - Інтерфейси керування: SBus та UART.

- Двигуни підвісу: із запасом по потужності та точністю стабілізації.

- Економічні вимоги

  - Використання доступних комплектуючих (бюджетний варіант).

  - Можливість самостійного виготовлення або доопрацювання конструкції.

- Умови експлуатації

  - Робота на відкритому повітрі при різних погодних умовах.

  - Надійна робота при вітрі та різких маневрах дрона.

ПРИКЛАДИ ІСНУЮЧИХ РІШЕНЬ — АНАЛІЗ

Приклад 1: Workswell WIRIS Pro

ТТХ / ключові характеристики:

  - Роздільна здатність (тепловізійна): 640×512 px в нормальному режимі. Workswell

  - Має «Super Resolution Mode», який дозволяє отримати кінцеві кадри розміром 1266×1010 px Workswell

  - RGB камера: Full HD (1920×1080 px) з оптичним zoom 10× (з реального режиму 6,9° до 58,2° FOV) Workswell

  - Спектральний діапазон тепловізора: LWIR (7,5 – 13,5 μm) Workswell

  - Оптика: широкий діапазон FOV / zoom у RGB-каналі. Workswell

Сильні сторони:

  - Дуже гнучкий — має Super Resolution режим, що дає «плюс» в деталізації.

  - Комбінована система з RGB + тепловізійним сенсором — зручно для порівнянь з візуальним зображенням.

  - Промислова готовність — має інтерфейси, конструкцію, стабільну збірку.

Слабкі сторони:

  - Досить висока ціна — для бюджетного варіанта може бути дорогим.

  - Вага та розміри — може бути складно інтегрувати в дуже легкий підвіс.

  - Потрібна професійна інтеграція (не «plug-and-play» для малого DIY).

Оцінка відповідності ТЗ:

  - Перевага: задовольняє вимогу dual-sensor (RGB + IR).

  - Недолік: може перевищувати бюджет і вимагати підсилення механічної частини.

  - Підходить як один із преміальних варіантів порівняння.

Приклад 2: Autel EVO II Dual / Dual 640

Характеристики:

  - Тепловізійна камера: 640×512 px, NETD < 50 mK Autel Robotics+1

  - FOV тепловізора: ~32° Autel Robotics

  - Зйомка RGB + IR одночасно (Dual) Autel Robotics+1

  - Оптичний / цифровий zoom: 1–8× Autel Robotics

Сильні сторони:

  - Комбінована (dual) система вже інтегрована — зручно для польотів без окремих камер.

  - Досить популярний і розповсюджений — багато прикладів і досвіду інтеграції.

  - Баланс можливостей і вартості — не надто дорогий, але дає добру якість.

Слабкі сторони:

  - Часто не дозволяє змінювати параметри тепловізійного сенсора, обмежує кастомізацію.

  - Вага та енергоспоживання можуть бути занадто високими для мінімалістичного підвісу.

  - Можливі обмеження по інтерфейсам (не завжди гнучкі SBUS / UART) залежно від модифікації.

Оцінка відповідності твоєму ТЗ:

  - Підходить як готовий модуль, але не дає повну свободу вибору — годиться як приклад «що є на ринку», до якого твій варіант має конкурувати.

Приклад 3: DJI Zenmuse XT2

Характеристики:

  - Радіометричний тепловізійний сенсор, діапазон температур, dual-sensor (IR + RGB) 1UP Drones

  - Частота кадрів: 30 Hz (для тепловізора) 1UP Drones

  - Корпус класу IP44, захищений корпус 1UP Drones

Сильні сторони:

  - Професійне рішення з кріпленням на DJI платформах — надійність і стабільність.

  - Радіометричність — можливість вимірювання температури на пікселі.

  - Гарна підтримка й документація.

Слабкі сторони:

  - Висока ціна — часто недосяжна для студентських бюджетів.

  - Можливі обмеження в адаптації до некласичних підвісів або довільної електроніки.

Оцінка:

  - Це «еталон» у промислових системах — твій підвіс має прагнути до рівня стабільності / точності, яку дає Zenmuse XT2, але знижувати вартість.

Приклад 4: M2-D Mini Gyro Stabilized EO/IR Gimbal

Характеристики:

  - Вага: ~160 грамів (payload з EO/IR) SPI Corp

  - Включає як тепловізійний канал, так і EO (видимий) канал в одному компактному корпусі. SPI Corp

  - Підтримка zoom в обох каналах (тепловізійний + EO). SPI Corp

Сильні сторони:

  - Дуже мала маса — хороший приклад для легких підвісів.

  - Інтегрований dual-канал — менше окремих блоків.

  - Готовий стабілізований gimbal з EO/IR — мінімальна інтеграція.

Слабкі сторони:

  - Ймовірно дорожчий порівняно з окремими модульними рішеннями (за той же клас).

  - Можливості калібрування сенсорів можуть бути обмежені.

Оцінка:

  - Дуже цікавий як приклад для компактного dual-модуля, особливо для малих дронів.

  - Підвіс на такій базі може стати прикладом для твого проєкту в легкому класі.

Порівняльна таблиця моделей

| Модель / рішення | Роздільна здатність (IR) | Dual / комбінованість | Вага / компактність | Сильні сторони | Слабкі сторони |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Workswell WIRIS Pro | 640×512 (SuperRes до 1266×1010) | IR + RGB | середня / велика | гнучкість, zoom, професійність | ціна, вага |
| Autel EVO II Dual 640 | 640×512 | IR + RGB | середня | готова dual-система, хороша якість | обмежена кастомізація, вага |
| DJI Zenmuse XT2 | — (радіометричний dual) | IR + RGB | професійна вага | еталон у промислових рішеннях | висока ціна, обмеження адаптації |
| M2-D Mini EO/IR Gimbal | ~640×512 / EO + IR | dual | дуже мала вага (~160 г) | компактний dual блок, мінімальна інтеграція | можлива обмежена гнучкість, ціна |

Порівняння та доведення доцільності розробки власного підвісу

    - Проблеми існуючих рішень

На ринку присутні як преміальні рішення (DJI Zenmuse XT2, Workswell WIRIS Pro), так і більш доступні варіанти (Autel EVO II Dual, M2-D Mini EO/IR Gimbal). Вони демонструють високий рівень технологічності, проте мають ряд обмежень:

- Висока ціна (від $5 000 до $15 000 і вище), що робить їх недоступними для масового застосування.

- Закриті екосистеми — більшість готових підвісів інтегруються лише з власними дронами (наприклад, DJI), а підключення до сторонніх систем обмежене.

- Вага та енергоспоживання — готові професійні рішення досить важкі, що знижує тривалість польоту, особливо на мультироторних платформах малого класу.

- Обмежена кастомізація — немає можливості встановити нестандартні або спеціалізовані сенсори (лише те, що пропонує виробник).

    - Переваги запропонованої моделі

Розробка бюджетного підвісу з відкритою архітектурою дає низку переваг:

- Економічність

  - Використання доступних камер і електроніки значно знижує вартість у порівнянні з брендовими рішеннями.

  - Це робить систему придатною для навчальних цілей, невеликих компаній і лабораторій.

- Гнучкість та кастомізація

  - Можливість вибору різних моделей камер (RGB, тепловізор) залежно від бюджету і завдань.

  - Підвіс можна адаптувати під будь-який дрон (мультиротор, гексакоптер тощо).

- Технічні можливості

  - Двоступенева стабілізація (pitch, roll) забезпечить достатній рівень компенсації вібрацій для якісної аерозйомки.

  - Інтерфейси SBus та UART дозволять інтегрувати систему з більшістю сучасних польотних контролерів.

  - Можливість перемикання між RGB і тепловізійною камерою під час польоту.

- Зниження ваги

  - За рахунок використання окремих компактних камер і моторів невеликої потужності можна досягти малої ваги підвісу, що критично для тривалості польоту.

3. Очікувані сфери застосування

- Будівельна інспекція (тепловтрати, пошук дефектів утеплення).

- Енергетика (перевірка сонячних панелей, кабельних трас, трансформаторів).

- Рятувальні операції (пошук людей уночі або в диму).

- Сільське господарство (моніторинг стану рослин із базовими RGB/IR рішеннями).

Підбір комплектуючих

Для реалізації проєкту було підібрано основні апаратні елементи, які забезпечують виконання вимог до підвісу: підтримка RGB та тепловізійної камери, мінімальна вага і вартість, сумісність з інтерфейсами SBus/UART, а також можливість передачі змішаного AV-сигналу через польотний контролер.

      - Тепловізійна камера

- Модель: Caddx IRC-640CA Thermal Camera

- Роздільна здатність: 640×512 px

- Призначення: виявлення тепловтрат при індустріальних обстеженнях будівель

- Переваги: висока чутливість, можливість виявлення дрібних теплових аномалій, легка інтеграція з підвісом

- Орієнтовна ціна: 33 500 грн

Альтернативний бюджетний варіант: Thermal FPV Camera 256×192 (≈7 500 грн) - підходить для менш вимогливих завдань, однак має нижчу деталізацію.

      - RGB-камера

- Модель: Mapir Survey3 RGB

- Характеристики: 12 Мп, підтримка зовнішнього GPS, керування через PWM

- Призначення: отримання візуального (кольорового) зображення для суміщення з тепловізійними даними

- Переваги: легка, висока якість зображення, сумісність з дронами та гімбалами

      - Двигуни для підвісу (gimbal motors)

- Модель: T-Motor GB36-2 KV30

- Живлення: 3S–6S LiPo

- Навантаження: до 1.9 кг

- Призначення: стабілізація підвісу у двох осях

- Переваги: низький рівень вібрацій, висока точність позиціонування, hollow shaft для компактності

      - Плата керування підвісом (Gimbal controller)

- Модель: SimpleBGC 32-bit (або аналог з підтримкою UART/SBus)

- Призначення: керування двигунами підвісу, стабілізація камер, налаштування PID-регуляторів

- Функціонал: підключення через UART/SBus, телеметрія, калібрування

      - Польотний контролер

- Модель: Pixhawk 4 (або Cube Orange як альтернатива)

- Призначення: керування дроном, інтеграція сигналів від підвісу та камер

- Функціонал: підтримка UART/SBus, можливість передачі змішаного AV-сигналу, сумісність із більшістю програмних платформ (Ardupilot, PX4)

Очікувані технічні характеристики

| Параметр | Мінімум | Рекомендовано | Ціль/Ідеал | Коментар |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Payload (підтримувана маса камери) | 300 г | 500–700 г | 900–1200 г (з запасом 1.5–2×) | Обирати під камеру + кабелі + кріплення. |
| Вага підвісу (без камер) | ≤ 1000 г | ≤ 800 г | ≤ 600 г | Менша вага — довший час польоту. |
| Габарити підвісу (застосовні для CAD) | — | база 160×120×120 мм | змінні за камерою | Вказати у кресленнях. |
| Роздільна здатність IR (підтримувана камера) | 320×240 px | 640×512 px | ≥ 640×512 px (радіометрична) | Радіометрія — бажана для точних вимірів. (Boson / WIRIS приклади). (HubSpot) |
| NETD (теплова чутливість) | ≤ 100 mK | ≤ 50 mK | ≤ 30–40 mK | Менший NETD — кращі деталі тепловтрат (WIRIS 30 mK). (Workswell) |
| Кутова точність стабілізації (кути утримання) | ±1.0° | ±0.5° | ±0.1°–0.2° (профі) | Залежить від моторів і контролера. |
| Частота керування (controller IMU loop) | ≥ 100 Hz | ≥ 200 Hz | ≥ 400–2000 Hz (профі контролери) | Більш висока — краща компенсація вібрацій (Gremsy/ SimpleBGC). (BaseCam Electronics) |
| Живлення (вхід підвісу) | 5–12 V (OEM модулі) | 12–24 V (через UBEC) | 15–52 V (індустріальні контролери, Gremsy) | Обирати залежно від контролера; забезпечити DC-DC. (Gremsy Documentation) |
| Піковий струм на мотор (на канал) | залежить від мотора | забезпечити плату з запасом ≥1.5× | запас ≥2× | Напр., SimpleBGC OEM: пік 5 A, ~1.5 A постійно. (BaseCam Electronics) |
| Діапазон робочих температур | −10 … +50 °C | −20 … +60 °C | −30 … +60 °C | Залежить від камери та контролера; врахуй акумулятор. (Caddx/FLIR приклади). (hobbydrone.cz) |
| Захист корпусу (рівень IP) | IP40 | IP54 | IP67 (вологозахищений) | Для вуличних інспекцій рекомендується IP54+. |
| Інтерфейси керування | PWM trigger | UART + PWM | SBUS + UART + CAN + MAVLink | Обов'язково: SBUS та UART — згідно ТЗ. (Gremsy Documentation) |
| Логування / зберігання даних | SD на камері | SD / SSD (на контролері) | вбудований SSD 128–256 GB (WIRIS Pro) | Для інспекцій бажана локальна архівація. (Workswell) |

РОЗРОБКА 3D-МОДЕЛІ ПІДВІСУ

У середовищі SOLIDWORKS було розроблено модель двохосьового підвісу.

Рисунок 1 – 3D-модель двохосьового підвісу

На рисунку 1 зображено ескіз двохосьового підвісу, призначеного для встановлення RGB та тепловізійної AV-камери. Конструкція складається з базової рами для кріплення до літального апарата, вертикальної та горизонтальної осей стабілізації, а також платформи для камер. Такий підвіс забезпечує мінімізацію вібрацій та стабільне зображення під час інспекції будівель.

ВИСНОВКИ

Запропонована модель бюджетного двохосьового підвісу є оптимальною завдяки поєднанню простоти конструкції, низької собівартості та достатніх функціональних можливостей для виконання індустріальних завдань. Використання стандартних електронних інтерфейсів (SBus, UART) та змішаного AV-сигналу забезпечує сумісність із більшістю сучасних польотних контролерів.

Основні сфери застосування:

- будівлі та споруди – моніторинг тепловтрат, тріщин та деформацій;

- енергоаудит – визначення ефективності теплоізоляції та зон підвищених втрат енергії;

- безпека та інспекція – контроль інженерних систем, виявлення несправностей, запобігання аваріям.

Переваги над готовими системами:

- значно нижча вартість у порівнянні з комерційними аналогами;

- можливість кастомізації під конкретні задачі (вибір сенсорів, налаштування програмного забезпечення, адаптація під різні платформи);

- зменшена вага та компактність, що важливо для безпілотних апаратів;

- відкритість конструкції для подальшої модернізації.

Таким чином, розроблений підвіс забезпечує баланс між ціною, функціональністю та можливістю адаптації, що робить його доцільним рішенням для практичного використання у сфері технічного обстеження будівель.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Li W., Wang Q. Design and stabilization of gimbal systems for UAVs // IEEE Transactions on Control Systems Technology. – 2020. – Vol. 28, №5. – P. 1756–1765.

- Zhang J., et al. Development of lightweight camera gimbals for aerial drones // Sensors. – 2019. – Vol. 19, №15. – Article 3295.

- Kumar R., Patil S. 3-axis gimbal stabilization for UAV photography: A review // Journal of Intelligent & Robotic Systems. – 2021. – Vol. 102, №2. – P. 45–60.

- DJI Technology. Understanding Gimbal Technology for Drones. DJI Technical Whitepaper. – 2022. – Available at: https://www.dji.com/

- Tekin R. Drone Payload and Stabilization Systems. Springer. – 2020.

- DroneLife. Drone Gimbal and Camera Reviews. – Available at: https://dronelife.com/

- RC Groups Forum. DIY Drone Gimbals Discussions. – Available at: https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php

- YouTube. DIY Drone Gimbal Stabilization Tutorials. – Available at: https://www.youtube.com/

- Coursera / Udemy. Drone Design and Aerial Photography Courses. – Available at: https://www.coursera.org/, https://www.udemy.com/